“全瑞”欧式卷帘门窗使用说明（注意事项）

亲爱的顾客：

谢谢您选用“全瑞”欧式卷帘门窗！请在使用前仔细阅读本使用说明，以确保产品正常的运转及室内人、物安全。

- 本产品窗（门）体部分使用高强度铝合金制成，表面经进口粉末静电喷涂处理，请勿重击帘片或者使用利器刮擦表面涂层，以免造成窗（门）体损坏。

- 本产品驱动部分使用管状电机驱动，适于200V—250V 电压，电压过载可能造成电机损坏。产品在安装时已经可靠接地，请放心使用。

- 电动机本身具有过热保护装置，在连续运转导致电机过热时，出于自身保护，电机可能中途停止运转，导致开关指令失效。此种情况下，请不要紧张，停止一切操作，待热量丧失到安全范围（10分钟左右）后，即可恢复正常工作。

- 窗（门）体升、降过程中，请勿以外力阻止帘片运动，以免造成电机烧毁或帘片运动不畅。出现非人为原因的帘片升降不畅，请停止运转，通知厂家售后人员，切勿自行处理。

- 帘片下降前，请确保其正下方没有任何人或物，以确保人身和产品自身安全，或遇障碍物影响帘片下降时，请立即升起帘片，清除障碍物，再行操作。

- 帘片完全关闭后，可能出现锁紧后的“咔嗒”声，属正常现象，但可能使儿童或老人感觉不适，请操作时注意。

- 电机、帘片、开关均为产品维修范围内，客户请不要自行拆开，以免人为损坏。

其他未尽事宜，请及时联系青岛全瑞建材有限公司技术部

青岛全瑞建材有限公司

技术部